|  | Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej Zespół Mikroinformatyki i Teorii Automatów Cyfrowych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok akademicki: | Rodzaj studiów*: SSI/NSI/NSM | Przedmiot (Języki Asemblerowe/SMiW): |  | Grupa | Sekcja |
| 2018/2019 | SSI | SMiW |  | 5 | 9 |
| Imię: | Bartłomiej | Prowadzący: OA/JP/KT/GD/BSz/GB |  | JP |  |
| Nazwisko: | Krasoń |  |  |  |  |
| Raport końcowy |  |  |  |  |  |
| Temat projektu: Broker MQTT na Intel Edison |  |  |  |  |  |
| Data oddania: dd/mm/rrrr |  |  | 05/02/2019 |  |  |

# Temat projektu

Tematem projektu było postawienie brokera (serwera) obsługującego protokół MQTT na mikrokontrolerze jakim jest Intel Edison, który magazynuje przesyłane do niego dane z lokalnej sieci.

# Opis założeń

Założenia projektu są następujące:

- broker działa w lokalnej sieci Wi-Fi

- broker pobiera dane wysyłane do niego przez protokół MQTT oraz magazynuje je lokalnie

- możliwe jest wysyłanie danych do ”góry” – przyjęte zostało wysyłanie danych na chmurę (Google Drive)

- zapewnienie bezpieczeństwa przez certyfikację SSL

- zapewnione zasilanie podtrzymujące (bateria + usb)

# Funkcje urządzenia

Urządzenie po zasileniu uruchamia program działający cały czas w tle tzw. demon, który odpowiada za lokalne zapisywanie wysyłanych do niego danych przez protokół MQTT. Po przesłaniu wiadomości ”send” w temacie ”conf” następuje przesłanie danych na Google Drive, obecnie na konto: edison.mqtt.data@gmail.com, jednakże folder na który przesyłane są dane, może być współdzielony z każdym innym użytkownikiem platformy Google Drive.

# Analiza zadania

# Software

Założeniem projektu jest zbieranie danych wysyłany na urządzenie przy pomocy protokołu MQTT oraz zapewnienie przesyłania ich ”w górę”. W technologii MQTT za zadanie pobierania danych odpowiada tzw. broker, który tworzy host na swoim IP. Natomiast odczytywanie wysyłanych danych na podanego brokera (hosta) realizuje tak de facto klient subskrybujący tego brokera. Także cel zadania sprowadził się do postawienia brokera na Edisonie, przy wykorzystaniu gotowej, open-sourcowej jego implementacji oraz napisaniu programu klienta, który dla postawionego brokera, subskrybuje wszystkie jego tematy oraz magazynuje lokalnie dane, jakie są mu wysyłane, przy czym odpowiednio reaguje na różne polecanie wysyłane do niego, m. in. umożliwiające przesyłanie danych na chmurę. Następnie trzeba było zapewnić aby program ten działał cały czas w tle, gdy Edison jest uruchomiony, możliwe to było dzięki wykorzystaniu serwisów, które w technologii Linuxa odpowiadają za uruchamianie usług (demonów) na systemie. Wybór Google Drive jako technologii chmurowej podyktowany jest tym, ze jest to najpopularniejsza obecnie platforma do przechowywania danych ”w chumrze”. Dostęp do niej jest prosty i bezpłatny. Google udostępnia również API, które służy do kontaktu machine-machine jeżeli chodzi o przesyłanie danych na platformę, co było konieczne aby móc zrealizować to zadanie. Wykorzystanie open-sourcowego programu Gdrive umożliwiło realizację komunikacji z platformą przy wykorzystaniu poleceń konsolowych.

# Hardware

Realizacja zadania opierała się na wykorzystaniu Intel Edisona, który sam w sobie już jest modułem, jednakże nie udostępniającym wystarczających interfejsów. W tym celu wykorzystano moduł rozszerzający jakim jest Intel Edison Mini Breakout-board. Udostępnia on zminimalizowany interfejs zapewniający zasilanie układu oraz możliwość podłączenia go do komputera-hosta, umożliwiając przy tym wgranie na niego nowego obrazu systemu oraz pełną jego obsługę. W celu rozwojowym skorzystano również z drugiej, większej płytki rozwojowej Intel Edison Arduino Breakout Kit. Do niej zaprojektowano płytkę umożliwiającą podłączenie do modułu pamięci FRAM w celu wydłużenia żywotności całego układu.

# Specyfikacja wewnętrzna urządzenia

# Schemat blokowy urządzenia

(płytki rozwojowej)

(wersja Arduino)

# Schemat ideowy urządzenia

(podłączenie modułu pamięci FRAM do większego Kitu)

# Opis funkcji bloków układu

- Intel Edison Arduino Breakout Kit – jest to większa płytka rozwojowa dla Edisona. Jej cały format (wyjścia, rozmiary itp.) zgodne są ze standardem Arduino Uno. Moduł ten umożliwia m.in. komunikację przez interfejs SPI z Edisonem, którą wykorzystujemy przy podłączeniu modułu pamięci FRAM. Wszystkie udostępnione wyjścia płytki są podciągane do 3.3V (oryginalnie sam Edison wystawia 1.8V). Moduł zawiera w sobie również 2 złącza USB, które umożliwiają zasilanie układu oraz podłączenie go do komputera-hosta z którego wygrywa się oprogramowanie. Szczegółowy schemat wyprowadzeń:

Źródło: http://marcusjenkins.com/arduino-pinout-diagrams/

- Moduł pamięci FRAM CY15B104Q – będzie przechowywał dane lokalnie, do czasu przesłania ich na chmurę. Zdecydowano się na podłączenie pamięci FRAM z powodu jej niezawodności jeżeli chodzi o lokalne przechowywanie danych w układzie. Pamięć FRAM góruje nad wmontowaną w moduł Edisona pamięcią RAM pod względem żywotności, która może dokonać nawet do 100 trylionów odczytów/zapisów. Jedynym minusem jest jej rozmiar, bo wynosi zaledwie 4MB, gdy pojemność wbudowanej pamięci Flash Edisona wynosi 4GB.

- Intel Edison – moduł zawierający:

  - procesor Intel Atom dual-core, dual-threaded 500MHz, z mikrokontrolerem Intel Quark 100MHz

  - pamięć RAM 1GB LPDDR3 POP memory

  - pamięć wewnętrzną 4GB eMMC Flash – w technologii manager NAND (z rozszerzeniem wear-leveling zapewniającym znaczne wydłużenie żywotności pamięci)

  - zasilanie TI SNB9024 zarządzanie zasilaniem IC

  - moduł WI-Fi stadard IEEE 802.11 a/b/g/n

  - Bluetooth 4.0 + 2.1 EDR

  - złącze 70-pinowe Hirose DF40 Series

  - złacze USB 2.0 – kontroler OTG

  - 2 zegary 19.2 MHz i 32 kHz

  - 40 wejść/wyjść ogólnego przeznaczenia w tym:

    - interfejs karty SD

    - 2 kontrolery UART (1 pełny, 1 szeregowy Rx/Tx)

    - 2 kontrolery I2C

    - 1 kontroler SPI (2 x CS)

    - kontroler I2S

    - 14 dodatkowych pinów GPIO

Moduł ten posiada wgrany system operacyjny jakim jest Linux Yocto 3.5. Na nim przechowywane są programy stanowiące główny problem projektu oraz dane, które następnie przesyłane są na chmurę.

Schemat blokowy modułu Edisona:

Źródło: https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/edison/sb/edison-module-hardware-guide.pdf

# Schemat montażowy PCB

(podłączenie modułu pamięci FRAM do większego Kitu)

# Lista elementów

| L.P. | Oznaczenie | Nazwa Elementu | Obudowa | Producent | Oznaczenie producenta | Dostawca | Oznaczenie dostawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arduino Uno | Intel Edison Arduino Breakout Kit | standard Arduino Uno | Intel | ARDUINO.AL.B | SparkFun | DEV-13097 |
| 2 | FRAM | FRAM 2 click | mikroBUS | MikroElektronika | MIKROE-2768 | MikroElektonika | MIKROE-2768 |
| 3 | - | Intel Edison | złącze Hirose DF40 Series | Intel | EDI1.SPON.AL.S | SparkFun | DEV-13024 |
| 4 | - | Intel Edison Mini Breakout Kit | złącze Hirose DF40 Series | Intel | - | SparkFun | DEV-13025 |

# Oprogramowanie

Oprogramowanie projektu jest jego głównym problemem, stąd jest ono nieco bardziej złożone. Nie stanowi go pojedynczy program, a kilka programów współpracujących ze sobą, coś na podobę działania mikroserwisów. Większość oprogramowania napisana jest w języku Python, gdyż system Linux Yocto ma wbudowany jego interpreter oraz jest to jeden z lepiej współpracujących języków programowania właśnie z tym systemem.

Schemat blokowy współdziałania oprogramowania

Opis poszczególnych programów

- LocalSub.py – program stanowiący klienta w protokole MQTT subskrybującego wszystkie tematy naszego lokalnego brokera. Po pierwsze odpowiada za nawiązanie połączenia z brokerem postawionym w lokalnej sieci. Broker korzysta z certyfikowanego połączenia SSL, co wymagało wygenerowania plików certyfikujących oraz odpowiednie podpięcie ich do programu. Po drugie odbiera dane przesyłane na brokera w postaci komunikatów MQTT oraz zapisuje je w pamięci wewnętrznej Edisona (bądź pamięci FRAM). Po trzecie reaguje odpowiednio na specyficzne sygnały przesyłane w postaci komunikatów MQTT. Na chwilę obecną obsługiwany jest komunikat ”send” wysłany w temacie ”conf” powodujący przesłanie danych na chmurę.

- LocalSub.service – serwis odpowiadający za uruchamianie programu LocalSub.py w trybie demona. Dzięki niemu, program ten może działać cały czas w tle, automatycznie uruchamiając się po podłączeniu zasilania do Edisona i prawidłowym nawiązaniu połączenia z lokalną siecią Wi-Fi.

- SendData.py – program odpowiadający za wysyłanie danych na chmurę. Uruchamiany przez program LocalSub.py, gdy wykryje on odpowiedni komunikat wymuszający przesłanie danych na chmurę. Program ten wysyła plik z dotychczas zgromadzonymi danymi w pamięci wewnętrznej, ustala nazwę przesyłanego pliku na unikalną – wyznaczoną przez aktualny czas z dokładnością do 1 s. Gdy przesłanie danych się powiedzie, zwalnia on zajmowaną pamięć.

- gdrive – program służący do zdalnej komunikacji typu machine-machine, z dyskiem Google Drive. Udostępnia on konsolowy interfejs komunikacyjny, który wykorzystywany jest przez program SendData.py Program korzysta z certyfikowanego połączenia O-Auth 2.0, co wymagało wygenerowania odpowiednich plików certyfikujących i umieszczenie ich w pamięci Edisona oraz odpowiednie podpięcie ich do programu.

Opis plików konfiguracyjnych

- mosquitto.conf – plik konfiguracyjny brokera uruchamianego na Edisonie. Lista istotnych zmiennych konfiguracyjnych:

  - port 8883 – określa na jakim porcie będzie działał host brokera w sieci. Port 8883 nie jest przypadkowy, gdyż jest on zalecanym portem, gdy stosuje się dla brokera certyfikację TLS/SSL,

  - cafile /etc/mosquitto/certs/ca.crt – wymagana gdy stosuję się SSL, wskazuje skąd broker ma pobierać certyfikat CA, w celu porównania go z certyfikatem klienta,

  - certfile /etc/mosquitto/certs/server.crt – wymagana przez SSL, określa ścieżkę do certyfikatu serwera,

  - keyfile /etc/mosquitto/certs/server.key – wymagana przez SSL, określa ścieżkę do klucza generowanego na potrzeby certyfikatu serwera,

  - tls_version tlsv1 – określa wersję TLS, z której ma korzystać certyfikacja TLS/SSL.

- /etc/wpa_supplicant/wpa_cli-actions.sh – plik odpowiedzialny za ustalenie adresu IP Edisona w sieci. Odpowiednie wyedytowanie tego pliku pozwala na ustalenie z góry adresu hosta naszego Edisona, przy wykorzystaniu polecenia ifconfig.

Opis plików certyfikujących

Zestaw potrzebnych plików:

- Brokera:

  - server.key – klucz certyfikatu brokera, potrzeby do utworzenia pliku server.csr

  - server.csr – plik żądania certyfikatu, potrzeby do utworzenia pliku server.crt

  - server.crt – właściwy plik certyfikujący brokera

- Klienta:

  - ca.key – klucz certyfikatu klienta, potrzebny do utworzenia pliku ca.crt

ca.crt – właściwy plik certyfikujący klientów

Opis interakcji oprogramowania z układem elektronicznym

Po podaniu zasilania do układu, rozpoczyna się booting. Uruchamiany jest wewnętrzny kernel, po czy uruchamiani się Linux. Następuje inicjalizacja pierwszego procesu init.d (systemd), który następnie odpala pozostałe usługi systemowe. W tym miedzy innymi uruchamia nasz program LocalSub.py, dzięki zastosowaniu serwisu LocalSub.service, co powoduje, że po podaniu zasilania Edison, automatycznie – po uruchomieniu systemu – będzie odczytywał wysyłane na jego brokera dane w protokole MQTT. Jeżeli do układu podłączy się baterię (umożliwiają to obie płytki rozwojowe: Mini Breakout Kit oraz Arduino Breakout Kit) po odłączeniu głównego zasilania (5V z USB), Edison nadal będzie działa, dzięki zastosowaniu ”układu przełączającego zasilanie”. Układ ten pełni również rolę doładowywania baterii, w trakcie gdy dostarczane jest zasilanie z USB, co powoduje znaczne wydłużenie żywotności całego układu oraz jego niezawodność, w trakcie zaniku, głównego źródła zasilania.

# Specyfikacja zewnętrzna

Urządzenie będące tematem mojego projektu jest tak jakby mini-komputerem osobistym, a to za sprawą tego, że wgrany jest na nim system operacyjny - Linux Yocto. Brak  w tym urządzeniu jest mechanizmów sterujących, czy innych elementów wykonawczych, gdyż główną rolą działania tego urządzenia jest pośredniczenie w bezprzewodowym przesyle danych pomiędzy lokalną siecią czujników a bazą danych ”w chmurze”.  Istotą tego projektu jest zestaw oprogramowania wgranego na tym mikrokontrolerze – umożliwiający wspomniany przesył danych.

# Opis reakcji na zdarzenia zewnętrzne

Tak jak już wcześniej było wspominane, program uruchomiony na Edisonie reaguje na wszystkie komunikaty przesyłane na brokera postawionego na jego hoście w protokole MQTT. Sposób reakcji na wysyłane komunikaty opisuje schemat w rozdziale: Oprogramowanie.

Dodatkowo ”Intel Edison Mini Breakout Kit” jest wyposażony w tzw. układ ”battery backup” – czyli układ podtrzymujący zasilanie. Układ zasilania tej płytki, składa się z źródła 5V z USB oraz 3.7V z baterii Li-Ion. Schemat: Schemat blokowy urządzenia. Układ ten działa w taki sposób, że gdy dostarczane jest zasilanie z UBS, odpowiednie napięcie jest podawane na zasilanie Edisona, a resztą doładowywana jest bateria. Natomiast gdy nastąpi odłączenie układu od zasilania z USB, ten zaczyna być zasilany baterią, tak że układ pozostaje cały czas zasilany, nawet przy zaniku jego głównego źródła zasilania.

# Skrócona instrukcja obsługi urządzenia

Gdy chcemy tylko uruchomić Edisona, oraz zainstalowany na nim system operacyjny wraz z jego wszystkimi serwisami, wystarczy podłączyć go do zasilania, po czym system sam się uruchamia. Złącza opisane w rozdziale: Złącza układu.

Natomiast gdy chcemy umożliwić bezpośrednio pracę z systemem operacyjnym, należy podłączyć jego płytkę deweloperską do komputera na którym znajduje się system hostowy. Na początku moduł należy podłączyć dwoma kablami micro USB typu B – zapewniające komunikację szeregową przez terminal oraz zasilanie i transfer danych. Nawiązać połączenie można m. in. przy wykorzystaniu programu PuTTy.

Natomiast co jest istotnym celem projektu, to odbieranie danych wysyłanych na jego hosta w protokole MQTT. Prezentuję wszystkie parametry jaki musi podać klient publikujący, aby mógł nawiązać takie połączenie:

- Adres hosta – adres IP Edisona (domyślnie: 192.168.43.250)

- Temat – przesył danych na dowolnym, konfiguracja na ”conf”

- Port – 8883

- Plik certyfikujący – ścieżka do piku certyfikującego ”ca.crt” (domyślne pliki certyfikujące na GitLabie /Software/MQTTBridgeClient/certs/keysHS)

- Widomość – treść komunikatu np. dane do przesłania

Przykład wykorzystania klienta mosquitto do pobrania z: https://mosquitto.org/download/

$ mosquitto_pub -h 192.168.43.250 -t ”Pressure” -p 8883 --cafile /certs/ca.crt -m “1002 hPa”

Komenda wysyłająca dane na chmurę:

$ mosquitto_pub -h 192.168.43.250 -t ”conf” -p 8883 --cafile /certs/ca.crt -m “send”

# Złącza układu

Prezentowane są złącza mniejszej płytki rozwojowej ”Intel Edison Mini Breakout kit”